O500M / 30 CM Euro III

|  | Además de incorporar todas las ventajas de la tecnología Mercedes-Benz, es un vehículo robusto y de alta durabilidad, adecuado para las más severas condiciones de operación y aplicación.. La suspensión 100% neumática con dos pulmones de aire delanteros y cuatro traseros, proporciona al pasajero una insuperable sensación de confort y seguridad. El motor electrónico MB OM 906 LA introduce en su categoría una nueva relación entre par motor y potencia, lo que permite al vehículo un gran desempeño. Su configuración “Buggy” admite diversas distancias entre ejes, y por lo tanto, varias alternativas de carrozado.. |
| --- | --- |
| Motor |  |  |  |

| Modelo | MB OM 906 LA - Euro III. |
| --- | --- |

| Tipo | 6 cilindros, verticales en línea, con turbocooler. |
| --- | --- |

| Potencia máxima, conforme ISO 1585 | 180 kW (245 cv) @ 2.200 / min. |
| --- | --- |

| Par motor máximo, conforme ISO 1585 | 900 Nm (92 mkgf) @ 1.200 - 1.600 min. |
| --- | --- |

| Cilindrada total (cm³) | 6374. |
| --- | --- |

| Consumo específico | 195 g / kWh (143 g / cvh) @ 1.400 min. |
| --- | --- |

| Alternador (V / A) | 28 / 80. |
| --- | --- |

| Batería (V / Ah) | 2 x 12 / 135. |
| --- | --- |

| Transmisión |  |
| --- | --- |

| Embrague | MF 395; monodisco, seco. |
| --- | --- |

| Caja de cambios | MB G 85 - 6 / 6.7. |
| --- | --- |

| Cantidad de marchas adelante | 6. |
| --- | --- |

| Eje delantero | MB VO 4 / 13 DL - 7. |
| --- | --- |

| Eje trasero | MB HO 4 / 09 DL - 11.5. |
| --- | --- |

| Reducción del eje trasero | 4,750 (38:8). |
| --- | --- |

| Chasis |  |
| --- | --- |

| Llantas | 8.25 x 22.5. |
| --- | --- |

| Neumáticos | 295 / 80 R 22.5. |
| --- | --- |

| Dirección hidráulica | ZF 8098; i= 23,8 : 1 / 20,1 / 23,8. |
| --- | --- |

| Tanque de combustile (L) | 20 (solamente para maniobras). |
| --- | --- |

| Desempeño del vehículo |  |
| --- | --- |

| Reducción (caja principal) | i= 4.750. |
| --- | --- |

| Velocidad máxima - Km / h | 135. |
| --- | --- |

| Capacidad máxima en pendientes con 16.000 kg (%) | 35. |
| --- | --- |

| Capacidad máxima en pendientes con 18.500 kg (%) | 30. |
| --- | --- |

| Pesos y Capacidades (kg) |  |
| --- | --- |

| Vacío sin carrocería* |  |
| --- | --- |

| Eje delantero | 1450. |
| --- | --- |

| Eje trasero | 4010. |
| --- | --- |

| Total | 5460. |
| --- | --- |

| Carrocería + pasajeros | 13040. |
| --- | --- |

| Pesos admisibles |  |
| --- | --- |

| Capacidad del eje delantero | 7000. |
| --- | --- |

| Capacidad del eje trasero | 11500. |
| --- | --- |

| Peso bruto vehicular (PBV) | 18500. |
| --- | --- |

| (*) Sin carrocería o implemento, con tanque de combusible lleno, rueda de repuesto, sin conductor, con extintor de incendios y caja de herramientas. |  |
| --- | --- |

| Obs.: Datos informados considerando la ejecución de serie. |  |
| --- | --- |

| Dimensiones (mm) |  |
| --- | --- |

| Chasis para autobús, sin carroceria. | 1725 / 30. |
| --- | --- |

| A- Distancia entre ejes | 3000. |
| --- | --- |

| B- Largo total | 8926. |
| --- | --- |

| C- Ancho | 2472. |
| --- | --- |

| E - Trocha (eje delantero) | 2036. |
| --- | --- |

| F - Trocha (eje trasero) | 1824. |
| --- | --- |

| G- Voladizo delantero | 2570. |
| --- | --- |

| H- Voladizo trasero | 3350. |
| --- | --- |

| I- Círculo de viraje del vehículo (diám.,m) | 24,49 (para DEE 7.050 mm). |
| --- | --- |

| L- Vano libre delantero | 209. |
| --- | --- |

| M- Vano libre trasero | 236. |
| --- | --- |

| Frenos |  |
| --- | --- |

| Freno de Servicio |  |
| --- | --- |

| Sistema | Tambor en las ruedas delanteras y traseras. |
| --- | --- |

| Tipo | A aire comprimido de dos circuitos. |
| --- | --- |

| Área de frenado: eje delantero | 2.367 cm². |
| --- | --- |

| eje trasero | 3.317 cm². |
| --- | --- |

| total | 5.684 cm². |
| --- | --- |

| Diámetro del tambor | 410 mm. |
| --- | --- |

| Espesor / ancho de la zapata | 19 mm / 160 mm (eje delantero). |
| --- | --- |

| Espesor / ancho de la zapata | 18 mm / 220 mm (eje trasero). |
| --- | --- |

| Freno de Estacionamiento |  |
| --- | --- |

| Tipo | Cámaras de muelles acumuladores, con accionamiento neumático. |
| --- | --- |

| Actuación | Ruedas traseras. |
| --- | --- |

| Freno Adicional |  |
| --- | --- |

| Tipo | Freno-motor con Top Brake. |
| --- | --- |

| Accionamiento | Eletroneumático. |
| --- | --- |

| Freno ABS (Anti-lock System) disp. c/ opc. |  |
| --- | --- |

| Obs.: Datos informados considerando la ejecución de serie. |  |
| --- | --- |

| Ultima modificación 03/07/08 |  |
| --- | --- |

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente.