XBC 1518 PA

|  | El chasis para ómnibus OH 1518 con distancia entre ejes de 5.250 mm es una opción que ofrece rentabilidad para el transportista y al mismo tiempo brinda al pasajero confort y seguridad.. El chasis para ómnibus OH 1518 con motor trasero viene equipado con el ya conocido motor OM 904 LA con control electrónico de inyección de combustible. El mismo desarrolla 177 cv de potencia y 69 mkgf de par motor, atendiendo a las normas de emisión Euro III. El mando electrónico proporciona al vehículo excelente desempeño durante la operación, además de reducir la demanda por el mantenimiento de rutina y aumentar la durabilidad del motor y sus componentes. Esta equipado con caja de cambios manual de 6 marchas y suspensión metálica. |
| --- | --- |
| Dimensiones (mm) |  |  |  |

| Chasis para ómnibus. |  |
| --- | --- |

| A. Distancia ente ejes | 5250. |
| --- | --- |

| B. Largo total | 10475. |
| --- | --- |

| C. Ancho máximo del vehículo | 2486. |
| --- | --- |

| D. Trocha eje delantero | 1971. |
| --- | --- |

| F. Trocha eje trasero | 1880. |
| --- | --- |

| G. Voladizo delantero | 2200. |
| --- | --- |

| H. Voladizo trasero | 3025. |
| --- | --- |

| I. Despeje delantero | 284. |
| --- | --- |

| J. Despeje trasero | 268. |
| --- | --- |

| Radio de viraje del vehículo (metros) | 20.55. |
| --- | --- |

| Pesos (Kg) |  |
| --- | --- |

| En orden de marcha |  |
| --- | --- |

| Tipo |  |
| --- | --- |

| Eje delantero | 1.206. |
| --- | --- |

| Eje trasero | 3.696. |
| --- | --- |

| Total | 4902. |
| --- | --- |

| Pesos admisibles |  |
| --- | --- |

| Eje delantero | 5000. |
| --- | --- |

| Eje trasero | 10000. |
| --- | --- |

| Peso Bruto Total (PBT) | 15000. |
| --- | --- |

| Obs: Los pesos del chasis pueden sufrir variaciones según los opcionales. |  |
| --- | --- |

| Motor |  |
| --- | --- |

| Modelo | MB OM 904 LA. |
| --- | --- |

| Tipo | 4 cilindros verticales en línea, turbo post-enfriado. |
| --- | --- |

| Emisiones (norma) | Euro III. |
| --- | --- |

| Potencia máxima DIN (KW / CV / rpm) | 130/177/2200. |
| --- | --- |

| Par motor máximo DIN (Nm / Km / rpm) | 675/69/1200-1600. |
| --- | --- |

| Cilindrada total (cm3) | 4249. |
| --- | --- |

| Diámetro de pistón (mm) | 102. |
| --- | --- |

| Carrera de pistón (mm) | 130. |
| --- | --- |

| Relación de compresión | 0.750694444444444. |
| --- | --- |

| Consumo esp. (gr / kwh - gr / cvh / rpm) | 205/151/1400. |
| --- | --- |

| Orden de inyección | 1-3-4-2. |
| --- | --- |

| Sistema de inyección | individual con control electrónico. |
| --- | --- |

| Compresor | accionado por engranajes. |
| --- | --- |

| Alternador // Batería | 28 V/ 80 A // 2x12 V / 135 AH. |
| --- | --- |

| Caja de cambios |  |
| --- | --- |

| Modelo | MB G 60 - 6 / 9,2. |
| --- | --- |

| Accionamiento | manual. |
| --- | --- |

| Marchas adelante | 6. |
| --- | --- |

| Relación de transmisión | i = 9,201 / 5,230 / 3,145 / 2,034 / 1,374 / 1,00 marcha atrás =8,649. |
| --- | --- |

| Ejes |  |
| --- | --- |

| Eje delantero |  |
| --- | --- |

| Modelo | MB VL 3/7 D-5. |
| --- | --- |

| Eje trasero motriz |  |
| --- | --- |

| Modelo | MB HH 4/12 D-10. |
| --- | --- |

| Reducciónes | i = 4.1 (41:10). |
| --- | --- |

| Bastidor del Chasis |  |
| --- | --- |

| Tipo | escalera, atornillado, con módulo rebajado atornillado en la trasera. |
| --- | --- |

| Larguero: perfil "U" (alto x ancho / espesor) | 216 x 75 / 6,0. |
| --- | --- |

| Material empleado | NBR 6656 LNE 50. |
| --- | --- |

| Dirección |  |
| --- | --- |

| Modelo | ZF 8097. |
| --- | --- |

| Tipo | Hidráulica. |
| --- | --- |

| Relación de reducción | i máx. = 23,8 : 1 / 20,1 : 1 / 23,8 : 1. |
| --- | --- |

| Neumáticos |  |
| --- | --- |

| Llantas | 7.50x22.5. |
| --- | --- |

| Neumáticos | 275/80R22.5. |
| --- | --- |

| Frenos |  |
| --- | --- |

| Freno de servicio |  |
| --- | --- |

| Sistema | a aire comprimido de dos circuitos. |
| --- | --- |

| Delantero | A tambor (cámara 20" - sup. frenado 2129 cm2 / esp. cinta 18 mm / ancho cinta 160 mm). |
| --- | --- |

| Trasero | A tambor (cámara 16"/24" - sup. frenado 3380 cm2 / esp. cinta 18 mm / ancho cinta 220 mm). |
| --- | --- |

| Freno Adicional |  |
| --- | --- |

| Tipo | Freno motor + Top Brake. |
| --- | --- |

| Accionamiento | Electroneumático y puede actuar en conjunto con el freno de servicio. |
| --- | --- |

| Freno de estacionamiento |  |
| --- | --- |

| Tipo | Cámara de resorte acumulador con accionamiento neumático. |
| --- | --- |

| Actuación | Sobre las ruedas traseras. |
| --- | --- |

| Suspensión |  |
| --- | --- |

| Suspensión delantera |  |
| --- | --- |

| Tipo | Ballestas semi-elípticas. |
| --- | --- |

| Amortiguadores | Telescópicos de doble acción. |
| --- | --- |

| Estabilizador | Sí. |
| --- | --- |

| Suspensión trasera |  |
| --- | --- |

| Tipo | Ballestas sem-ielípticas. |
| --- | --- |

| Amortiguadores | Telescópicos de doble acción. |
| --- | --- |

| Barra estabilizadora | Sí. |
| --- | --- |

| Abastecimiento (Lts.) |  |
| --- | --- |

| Tanque de combustible, serie | 300. |
| --- | --- |

| Aceite en el cárter, máx. / mín. | 15 máx. / 12 min.. |
| --- | --- |

| Filtro de aceite del motor | 0.8. |
| --- | --- |

| Caja de cambios mecánica | 9. |
| --- | --- |

| Carcaza del differencial, eje trasero / recambio | 5.25. |
| --- | --- |

| Dirección hidráulica | 3.5. |
| --- | --- |

| Sistema de refrigeración (sin calefacción) | 28. |
| --- | --- |

| Performance del vehículo |  |
| --- | --- |

| Caja de cambios | MB G 60 - 6 / 9,2. |
| --- | --- |

| Eje traseros | i = 4.1 (41:10). |
| --- | --- |

| Neumáticos | 275/80R22.5. |
| --- | --- |

| Velocidad máxima (Km / h) | 113. |
| --- | --- |

| Capacidad máxima en pendientes con 15.000 Kg (%) | 23. |
| --- | --- |

| Ultima modificación 03/07/08 |  |
| --- | --- |

Algunos componentes que se muestran en este folleto son opcionales y sólo pueden obtenerse mediante solicitud especial. Diríjase a su representante Mercedes-Benz. Él tiene la solución específica a sus necesidades de transporte. Con miras al desarrollo tecnológico, Mercedes-Benz Argentina se reserva el derecho de alterar las especificaciones y los diseños sin previo aviso. La tecnología de los productos Mercedes-Benz respeta la calidad del medio ambiente.